IMU 則讀取動態姿勢並估算出Trunk flexion angle後,要如何利用這些資訊,評估穿戴外骼後對腰椎壓力有降低

外骨骼輔助_人機介面資料:

一、輸入資料:

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| record_id | 紀錄編號<001~999> |
| subject_name | 姓名<中英文> |
| gender | 性別<男/女> |
| age | 年齡< > |
| height_cm | 身高 |
| weight_kg | 體重 |
| spring_k | 彈簧系數 |
| task_type | 擺位 / 移床 |
| condition | bare / exo |
| timestamp | 時間<自動代入電腦時間> |
| theta_deg | 軀幹前傾角 |
| M_lumbar | 腰椎力矩 |
| M_exo | 外骨骼輔助力矩 |
| M_mus_exo | 背肌剩餘力矩 |
| F_c_bare | 未穿戴腰椎壓迫力 |
| F_c_exo | 穿戴腰椎壓迫力 |
| reduction_percent | 減壓率 |
| load_index | 負載指數 |
| risk_flag | normal / warning / high |

按鈕：

- IMU 校正鈕<測試者站正>
測試者站正時按下，將目前姿態設定為 0°。

- 開始測試

- 停止測試

- 儲存紀錄

- 匯出報表

二、記錄在資料庫的條件:

Trunkflexionangle=θ1−θ2

θ1軀幹 IMU 角度/ θ2骨盆 和腰部 IMU 角度

測試步驟:

STEP1.測試者站正，IMU校正鈕

STEP2.測試者需要未穿外骨骼時, 穿載IMU測試動作如下:擺位、移床的動作並記錄

STEP3.測試者需要穿外骨骼和IMU測試動作如下:擺位、移床的動作並記錄彎曲角度

STEP4.可連續測試, 穿外骨骼和IMU的情況，系統會記錄最大值,並且每3秒自動記錄一次資訊,即可統計出腰椎最大壓迫力。

二、呈現在人機介面數據:

建議畫面呈現如下：

| 顯示項目 |  | 單位 |  | 說明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 軀幹前傾角 |  | degree |  | Trunk flexion angle |  |
| F_c_bare |  | N |  | 未穿戴外骨骼估算腰椎壓迫力 |  |
| F_c_exo |  | N |  | 穿戴外骨骼估算腰椎壓迫力 |  |
| M_lumbar |  | N·m |  | 腰椎平衡力矩 |  |
| M_exo |  | N·m |  | 外骨骼輔助力矩 |  |
| M_mus_exo |  | N·m |  | 穿戴後背肌仍需承擔力矩 |  |
| 外骨骼有效率 |  | % |  | 壓力降低率 |  |
| 高風險角度次數 | 次 |  | θ > 20° 且持續 3 秒以上 |  |  |
| 動作總時間 | s |  | 每次擺位 / 移床時間 |  |  |
| 腰椎最大壓迫力 | N |  | 該次測試最大 F_c |  |  |
| 負載指數 | - |  | 可用 F_c / 3400 表示 |  |  |

負載指數建議：

Load Index = F_c / 3400

| Load Index | 風險判讀 |
| --- | --- |
| < 0.75 | 低風險 |
| 0.75 - 1.0 | 中等風險 |
| > 1.0 | 高風險 |

//____________________________________________

我們已經利用 IMU 數據擷取出生理訊號，特別是軀幹前傾角（Trunk Flexion Angle）後，要評估「穿戴外骨骼後對腰椎壓力的降低幅度」，在生物力學上通常會從「力學物理模型」與「統計/人體工學評估」兩個維度來交叉驗證。

以下是業界與學術界評估外骨骼減壓效果的標準流程與計算方法：

一、 建立腰椎壓力力學模型（L5-S1 Compression Force）

腰椎所受的總壓力（Compression Force,F_c）主要來自兩大部分：上半身與重物的重力（垂直分力），以及腰背肌群為了維持平衡而收縮產生的拉力。

1. 未穿戴外骨骼的基準模型（Baseline）

在靜態或準靜態下，簡化的腰椎單肌肉合力模型如下：

Fcbare=Wupper×gravity×cosθ+Fmus

θ：IMU 測得的軀幹前傾角（Trunk Flexion Angle），直立為 0°

Wupper：腰部以上身體與重物的總重量。腰部以上身體質量，約0.6 × W_body

W_upper 須記得乘上g=9.8m/s^2

Fmus<未穿戴>：背部背伸肌（如豎脊肌 Erector Spinae）的收縮力。

Fmus=Wupper×9.81ms2<g=9.81 m/s²>

未穿戴外骨骼時，動作時平衡軀幹前傾力矩（Lumbar Moment, Mlumbar）：

Mlumbar=Wupper×d×sinθ

d：軀幹質心到 L5-S1 的距離。d:上半身質心到 L5-S1 距離，約 0.25 至 0.35 m。

Fmus=Mlumbardmus

dmus：背肌到脊椎中心的有效力臂（人體解剖學上通常固定約為 0.05 m。

結論：當 theta（前傾角）越大，sinθ越大，腰部力矩與背肌拉力就會線性飆升，導致椎間盤壓力 Fmus急遽增大。

二、 帶入外骨骼輔助力矩（Exoskeleton Assistance）

外骨骼的核心功能，就是提供一個輔助力矩Mexo來分擔背部肌肉的負擔。

1. 穿戴外骨骼後的壓力模型

穿戴外骨骼後動作時平衡軀幹前傾力矩，背部肌肉只需要提供剩下的力矩即可：

Mmusexo=Mlumbar−Mexo

如果是被動式（彈簧/氣壓棒）： 輔助力矩通常是角度的函數，例如
Mexo=K×θ

直接用終力不符合，若你一開始的時候力豈不是負的

用近似法算出來的值也太大

因此建議直接用F1+K * theta (F1, K 自定義)

如果你在做外骨骼的機構動力學模擬（例如在 MATLAB/Simulink 或 ADAMS 中），需要將其簡化為線性元件，工程上通常會採用「等效剛度（Equivalent Stiffness, $k_{eq}$）」的概念，而不是單一的彈性係數。

等效剛度只能在特定行程區間內透過兩點法來近似計算：

$$k_{eq} = \frac{F_2 - F_1}{\Delta x}$$

- $F_1$：初始預壓力（廠商規格書會提供）。

- $F_2$：全行程時的終點力（廠商規格書會提供）。

- $\Delta x$：最大工作行程（此型號為 $25\text{ mm} = 0.025\text{ m}$）。

計算出來的數值代表什麼？

這個計算出來的 $k_{eq}$（單位為 $\text{N/m}$ 或 $\text{N/mm}$），僅代表那條力曲線的「斜率」。

當你要計算外骨骼在某個行程 $x$ 下的實際輸出力量時，你絕對不能直接用 $F = k_{eq} \cdot x$，而必須把初始預壓力加回去：

$$F(x) \approx F_1 + k_{eq} \cdot x$$

警告： 這種線性近似只有在慢速、間歇性作動（等溫壓縮）時才準確。一旦如前所述遇到高速高頻的人體運動，真實的出力會遠高於這個線性預估值。

3. 外骨骼設計的替代建模思維

在外骨骼或人機互動機構的設計中，現代的做法通常不把它當作彈簧（Spring），而是將其建模為一個「非線性氣動微型致動器（Nonlinear Pneumatic Actuator）」或「非線性阻抗元件」。

在軟體模擬時，應直接導入廠商提供的行程-出力對照表（Lookup Table），或者直接使用氣體力學公式：

$$F(x) = P_0 \cdot A \cdot \left( \frac{V_0}{V_0 - A \cdot x} \right)^\gamma$$

- $P_0, V_0$ 為初始壓力和容積。

- $A$ 為活塞有效截面積。

- $\gamma$ 為絕熱指數（空氣/氮氣在高速作動下約取 $1.4$）。

透過這種非線性建模，你才能在模擬階段就發現穿戴者在特定關節角度下，是否會產生嚴重的「人機對抗」或局部過載。

<  >

此時的腰椎總壓力轉變為：

Fcexo=Wupper×cosθ+Mmusexo÷dmus

- Mmusexo：外骨骼在該軀幹角度下所輸出的輔助力矩。

2. 計算壓力降低率（Reduction Rate）

透過 IMU 連續量測動作曲線，你可以即時算出整個動作週期（例如一次彎腰搬物再站直）中的動態減壓比例：

Reduction%=Fcbare−Fcexo÷Fcexotime×100%

通常設計優良的腰部外骨骼，在軀幹前傾 θ>45 時，能幫腰椎降低20% 40%的壓迫力。

三、 實務上的具體評估指標（Metrics）

光有公式還不夠，在跑測試評估（Testing Protocol）時，通常會定義以下三個核心指標來發發表論文或寫產品規格書：

1. 峰值壓力降低量（Peak Force Reduction）

- 方法： 找出單次搬運過程中，IMU 測得 theta 最大（彎腰最深）或加速度最大那一瞬間的腰椎壓力 Fc。

- 意義： 評估外骨骼是否能防止突發性的急性腰部扭傷（避免超過 NIOSH 的 3400N 傷害臨界值）。

- 2. 計算壓力降低率（Reduction Rate）

- 透過 IMU 連續量測動作曲線，你可以即時算出整個動作週期（例如一次彎腰搬物再站直）中的動態減壓比例：

Reduction%=

通常設計優良的腰部外骨骼，在軀幹前傾 45~ 60度 時，能幫腰椎降低 20%~40%的壓迫力。

//______________________________

以下是一份可直接放進「外骨骼輔助人機介面程式」的評估架構。重點是：IMU 量到 Trunk flexion angle 後，不只顯示角度，而是把角度轉成「腰椎力矩」、「背肌需求力」、「L5-S1 腰椎壓迫力」，再比較未穿戴與穿戴外骨骼的差異。

外骨骼輔助人機介面評估規格

二、IMU 角度計算

若使用兩顆 IMU：

Trunk flexion angle = θ1 - θ2

其中：

| 符號 | 說明 |
| --- | --- |
| θ1 | 軀幹 IMU 角度 |
| θ2 | 骨盆 / 腰部 IMU 角度 |
| θ | 校正後軀幹前傾角 |

d:上半身質心到 L5-S1 距離，約 0.25 至 0.35 m

< L5（第五腰椎）

- 腰椎最下方的一節椎骨

- 位於骨盆正上方

- 是人體承受負重最大的腰椎關節之一

S1（第一薦椎）

- 薦骨（Sacrum）最上端

- 位於兩側髂骨之間